통신 프로토콜

- 출하관리 -> 판넬(오더전송)
STX(0x02) + 금회(52) + 차회(52) + 차차회(52) + ETX(0x03)
각회별 : 배합번호(4) + 루베수(4) + 차번(4) + 거래처명(20) + 현장명(20)

ex)

| 비고 | 배합비 | 루베수 | 차번 | 거래처명 | 현장명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금회 차회 차차회 | 223 224 - | 6.00 5.25 - | 1234 1235 - | 대림콘크리트 현대콘크리트 - | 고속도로현장 아파트신축현장 - |

- 30 32 32 33 30 36 30 30 31 32 33 34 B4 EB B8 B2 C4 DC C5 A9 B8 AE C6
AE 20 20 20 20 20 20 20 20 B0 ED BC D3 B5 B5 B7 CE C7 F6 C0 E5 20 20
20 20 20 20 20 20 30 32 32 34 30 35 32 35 31 32 33 34 C7 F6 B4 EB C4 
DC C5 A9 B8 AE C6 AE 20 20 20 20 20 20 20 20 BE C6 C6 C4 C6 AE BD
C5 C3 E0 C7 F6 C0 E5 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   03

- 판넬 -> 출하관리
계량시작 : B
계량종료 : E
방출 : N

예) 3벳치 생산의 경우

| 출하관리 | (오더전송) -------------------------- ------------------------(계량시작’B’) ------------------------(계량완료’E’) ------------------------(계량시작’B’) ------------------------(계량완료’E’) ------------------------(계량시작’B’) ------------------------(계량완료’E’) ---------------------------(방출’N’) (새오더전송)------------------------- | <-사용자 조작 판넬 |
| --- | --- | --- |

- 생산중에 오더가 전송 될 경우 금회를 제외한 차회 및 차차회의 내용변경만 이뤄짐.

- 생산 후 판넬의 오더에 대한 처리(차회->금회로, 차차회->차회로)후 출하관리로부터 새 오더가 올 경우 전송된 내용으로 작업대기함.